- 1. Общие указания

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор) «Чистон-2 360°» мощное и эффективное средство для отпугивания крыс, мышей и прочих грызунов в бытовых помещениях, складах, дачах, зернохранилищах. Действие дератизатора  основано на излучении прибором мощных пачек ультразвуковых сигналов.  Эффект проявляется возникновением стрессовой реакции и стадии тревоги, что способствует запуску поведенческих реакций самосохранения и бегству животных с защищаемой территории. В дальнейшем это способствует выработке условного рефлекса на избегание мест, подвергаемых ультразвуковому воздействию. При достаточно длительном воздействии нарушается жизнедеятельность, что ведет к резкому сокращению популяции грызунов на прилегающей территории. Прибор «Чистон-2 360°» не вызывает помех  и сбоев в работе радиосистем, телеприемников, датчиков противодымных и противопожарных сигнализаций.

Дератизатор  не оказывает пагубного влияния на человеческий организм в виду нечувствительности  органов восприятия человека к частотам выше 20 кГц.

- 2. Технические характеристики

Устройство «Чистон-2 360°» соответствует требованиям ТУ 6398-001-77185814-2006  и исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69

- Напряжение в сети, (В): 220 (+)(-) 20% 50гц

- Потребляемая мощность, (ВА): не более 15

- Рабочие частоты (кГц): 20-70

- Модуляция сигнала: частотно-импульсная

1-0.1кгц

2-5гц (+)(-) 70%

- Диаграмма направленности  (телесный угол) - 3600

- Продолжительность работы - не ограничена

- Вид грызунов – мыши, крысы

- Защищаемая площадь м2    - до 300 (при высоте потолков 3 м)

- Масса (кг) не более 0.7

- 3. Требования безопасности

- При эксплуатации запрещается!!!

- Включать устройство в неисправные розетки

- Пользоваться устройством при механическом повреждении соединительного шнура, корпуса преобразователя  или излучателя.

- Вскрывать устройство для самостоятельного ремонта

- Эксплуатировать устройство в сырых помещениях с относительной влажностью выше 90%

- Использовать для чистки каустическую соду, бензин, ацетон и другие сильнодействующие растворители, способные повредить корпус и шнур прибора.

- 4. Правила эксплуатации

*  Расположить дератизатор  «Чистон-2 360°» в помещении, где обитают грызуны, на высоте 10-30 см от пола (желательно по центру помещения). При выборе места, учитывайте:

- Диаграмма направленности излучателя - в горизонтальной плоскости круговая

- Ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых поверхностей (стекло, бетон, кирпич, дерево и т.д.) и сильно поглощаются мягкими материалами (ковры, мягкая мебель, шторы, мешки с продукцией и т.д.)

- С расстоянием звуковое давление уменьшается.

*   Включить адаптер преобразователя в электрическую сеть 220В

* Контроль работоспособности осуществляется по загоранию индикаторного глазка на адаптере преобразователя, и характерным модуляционным призвукам излучателя.

* Излучаемые ультразвуковые посылки человеческим ухом не воспринимаются.

* Дератизатор рекомендуется  включать на 2 – 3 недели, до исчезновения грызунов, при этом, через каждые три дня его рекомендуется выключать на 1- 2 часа. После исчезновения грызунов включать в темное время суток для профилактики. Не рекомендуются оставлять прибор включенным постоянно, т. к. возможна адаптация к ультразвуку последующих поколений грызунов.

- 5. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие устройства «Чистон – 2» требованиям технической документации при соблюдении правил изложенных в настоящем руководстве.

- Гарантийный срок эксплуатации 24  месяца со дня продажи.

- Срок безопасной эксплуатации 5 лет

- При обнаружении дефектов изделия в течении гарантийного срока, изготовитель безвозмездно  заменяет или ремонтирует устройство,

- Гарантия не распространяется на:

- изделия с механическими повреждениями корпуса, провода или излучателя

- - при нарушении заводской пломбировки

- при отсутствии в паспорте отметки о продаже изделия

- Свидетельство о приемке.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор) «Чистон-2 360°» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «       »                          200    г.

Представитель ОТК:                                     .

Дата продажи: «       »                         200    г.

Продавец:                                                       .

Ультразвуковой

Отпугиватель грызунов

(дератизатор)

«Чистон-2 360°»