Отпугиватель комаров ультразвуковой персональный ML-338R

«Комарин -  Брелок»

Предназначен для отпугивания комаров и москитов от человека на расстояние от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от вида комаров).

Принцип работы отпугивателя.

Известно, что кусаются только самки – комарихи. Отпугиватель излучает неприятные для них звуковые волны. А именно, имитируется и значительно усиливается звук, который издают комары-самцы для привлечения комаров-самок. Для оплодотворенной самки этот звук невыносим. Она улетает от источника звука как можно дальше.

Достоинством и отличием данной модели является встроенный генератор, который должен устранить влияние «местного» фактора. Данный фактор заключается в различии комаров, обитающих на разных территориях РФ.

С помощью регулятора можно настроить частоту звука для наиболее эффективного воздействия на комаров, обитающих именно на вашей территории.

Брелок-отпугиватель имеет встроенный мини-фонарик, который также будет очень полезен.

Обращаем внимание, что наиболее эффективно устройство работает с новыми элементами питания.

Брелок можно укрепить на одежде (карманах, бретельках, отверстиях для пуговиц, специальных ремешках и т.д.).

Последовательность использования

1. Переведите выключатель сбоку брелка из положения OFF в положение, обозначенное рисунком «Лампа», - начнет светить встроенный фонарик, в противоположное положение – начнет работать отпугиватель.

2. Находясь в месте, где комары начнут проявлять к Вам свое «внимание», - начинайте медленно поворачивать регулятор частоты (круглое колесико сбоку брелка) от положения с самой низкой частотой (низкий тон звука) к положению с самой высокой (тонкий свист). Делайте паузы на несколько десятков секунд в течение изменения частоты, чтобы определить уровень воздействия звука на комаров.

3. Определив наиболее действенную частоту, зафиксируйте регулятор от случайного смещения кусочком скотча или пластыря.

# Характеристики

Уровень звукового давления……..80 Дб

Частотный диапазон………………4-12 кГц

Питание…………………………….2 х LR44 или G13 (в комплекте)

Вес………………………………….55 г

Размер………………………………63 х 40 х 12,5 мм

*Примечание. Производитель не гарантирует эффективную работу прибора на все известные человеку виды комаров и москитов. За уточнениями обращайтесь к Дилерам.